| Etapa | Indicador | Variable | Ecuación | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificación de Frente | F, Fmin | F ≥ Fmin | Cumple / No cumple | Si no cumple, aplicar régimen especial del CPUA. |
| 2 | Verificación de Superficie | S, Smin | S ≥ Smin | Cumple / No cumple | Verifica superficie mínima exigida para el distrito. |
| 3 | Ocupación del Suelo (FOS) | S, FOS | APB = S × FOS | m² ocupables | Define la ocupación máxima de Planta Baja. |
| 4 | Potencial Privado | S, FOTpriv | PCpriv = S × FOTpriv | m² construibles | Derecho edificatorio básico del inmueble. |
| 5 | Potencial por Suelo Creado | S, FOTpub_creado | PCSC = S × FOTpub_creado | m² construibles | Potencial máximo mediante adquisición de Suelo Creado. |
| 6 | Incremento por Suelo Creado | PCSC, PCpriv | SC = PCSC − PCpriv | m² adicionales | Superficie adicional adquirible. |
| 7 | Potencial por Transferencia | S, FOTpub_tdp | PCTPC = S × FOTpub_tdp | m² construibles | Potencial mediante Transferencia de Potencial Constructivo. |
| 8 | Incremento por Transferencia | PCTPC, PCpriv | TPC = PCTPC − PCpriv | m² adicionales | Derechos transferibles. |
| 9 | Potencial por Recuperación Patrimonial | S, FOTemi_rec | PCREC = S × FOTemi_rec | m² construibles | Aplicable a inmuebles alcanzados por este régimen. |
| 10 | Incremento por Recuperación | PCREC, PCpriv | REC = PCREC − PCpriv | m² adicionales | Beneficio urbanístico adicional. |
| 11 | Altura Máxima | Hmax, hp | N = ⌊Hmax / hp⌋ | Nº de pisos | hp = altura promedio por piso. |
| 12 | Ancho Edificable | Frente, Ri, Rd | Ae = Frente − Ri − Rd | m | Ancho útil luego de retiros laterales. |
| 13 | Profundidad Edificable | Fondo, Rf, Rp | Pe = Fondo − Rf − Rp | m | Fondo útil luego de retiros frontal y posterior. |
| 14 | Planta Máxima | Ae, Pe | Aplanta = Ae × Pe | m² | Superficie máxima por nivel. |
| 15 | Potencial por Altura | Aplanta, N | PCaltura = Aplanta × N | m² | Límite físico por altura. |
| 16 | Ocupación Real PB | APB, Aplanta | APBreal = MIN(APB, Aplanta) | m² | La ocupación efectiva nunca supera la envolvente. |
| 17 | Potencial Constructivo Real | PCFOT, PCaltura | PCreal = MIN(PCFOT, PCaltura) | m² | Potencial efectivo del inmueble. |
| 18 | Índice de Aprovechamiento | PCreal, S | IA = PCreal / S | adimensional | Permite comparar parcelas. |
| 19 | Factor de Utilización | SCproyecto, PCreal | FU = (SCproyecto / PCreal) × 100 | % | Mide el grado de aprovechamiento del potencial. |